SRSRAN+OPEN5GS

（搭建+配置+使用手册）

环境	3

部署	3

基站部署srsran	3

参考	3

安装依赖	3

UHD安装	3

基站文件编译安装	3

核心网部署open5gs	3

参考	3

Mongodb 依赖 gnupg wget curl，和libssl1.1. 需要手动安装	4

安装libssl1.1	4

安装mongoDB	4

启动mongoDB	4

安装nodejs	5

Install Open5GS	5

安装 net-tools	6

安装 open5GS web ui	6

安装wireshark	7

配置	7

基站配置	7

n1.yml	7

核心网配置	8

AMF	8

SMF	10

UPF	11

NRF	12

UE信息添加	12

脚本	13

nat.sh	13

capture_packet.sh	14

deleteNetworkData.sh	14

rungnb.sh	15

runopen5gs.sh	16

stopopen5gs.sh	17

start.sh	17

stop.sh	19

使用	19

外部接口	19

系统启停	19

RBC侧电台IP识别功能	20

环境

Ubuntu 22.04

12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900

USB 3.0

USRP B210

部署

基站部署srsran

参考

https://docs.srsran.com/projects/project/en/latest/user_manuals/source/installation.html

安装依赖

sudo apt-get install cmake make gcc g++ pkg-config libfftw3-dev libmbedtls-dev libsctp-dev libyaml-cpp-dev libgtest-dev

UHD安装

sudo add-apt-repository ppa:ettusresearch/uhd

sudo apt-get update

sudo apt-get install libuhd-dev libuhd4.7.0 uhd-host

sudo uhd_images_downloader

基站文件编译安装

git clone https://github.com/srsRAN/srsRAN_Project.git

cd srsRAN_Project

mkdir build

cd build

cmake ../

make -j $(nproc)

make test -j $(nproc)

sudo make install

核心网部署open5gs

参考

CSDN参考

Open5GS&&UeRANSim1：在同一个VirtualBox 虚拟机上安装UERANSIM和Open5GS-CSDN博客

官方文档参考

srsRANgNB with COTS UEs — srsRAN Project documentation

路由转发

Quickstart |Open5GS

Mongodb 依赖 gnupg wget curl，和libssl1.1. 需要手动安装

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y gnupg wget curl

安装libssl1.1

echo "deb http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/focal-security.list

sudo apt-get update && sudo apt-get install libssl1.1

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/focal-security.list

此问题可以参考如下链接

https://askubuntu.com/questions/1403619/mongodb-install-fails-on-ubuntu-22-04-depends-on-libssl1-1-but-it-is-not-insta

安装mongoDB

安装前需要确认CPU能否支持AVX等，如果不支持必须安装5.0之下的版本。

grep avx /proc/cpuinfo

如果返回空，则不支持。

wget -qO - https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.4.asc | sudo apt-key add

echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.4.list

sudo  apt  update

sudo  apt install mongodb-org=4.4.8  mongodb-org-server=4.4.8 mongodb-org-shell=4.4.8 mongodb-org-mongos=4.4.8 mongodb-org-tools=4.4.8

如下，有warning提示，忽略就好。

启动mongoDB

输入如下命令配置mongod。 并查询版本，确认安装成功。

systemctl start mongod

systemctl enable mongod

mongod --version

sudo systemctl status mongod

安装nodejs

不同版本的安装命令不同，最新的安装命令参考：

https://github.com/nodesource/distributions#installation-instructions

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrins/nodesource.gpg

NODE_MAJOR=20

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install nodejs -y

Install Open5GS

sudo add-apt-repository ppa:open5gs/latest

sudo apt-get install -y software-properties-common

sudo apt-get -y update && sudo apt install -y open5gs

查询open5Gs状态

sudo service open5gs-* status

如下图，sgwu、dbm等服务均正常运行

注意：安装完open5GS后，网络会异常

安装完open5GS后网络会无法连上。此时安装其他软件时，会有类似‘Temporary failure resolving 'hk.archive.ubuntu.com’的提示。

此时只需要重新开关网络即可。依次点击turn off，turn on。

安装 net-tools

sudo apt-get install net-tools

查看网络参数

ifconfig

可以看到open5GS建立了一个internal interface： ogstun

这是一个tunnel interface， ip为 10.45.0.1 和inet6 fe80::7058:ea6:8a5b:97a3 ， inet6 2001:db8:cafe::1

安装 open5GS web ui

curl -fsSL https://open5gs.org/open5gs/assets/webui/install | sudo -E bash -

sudo service open5gs-webui status

安装过程可以看到默认用户名密码的打印。

Default Administrator Account [Username:admin, Password:1423]…

网址打印如下：(前期版本端口是3000，现在是9999. 注意安装时的打印消息。)

Ready on http://localhost:9999

安装后，open5gs-webui服务就起来了。

登陆webui后界面显示如下：

安装wireshark

sudo apt install wireshark-qt

sudo ap installt tshark

sudo chown root:root /usr/bin/dumpcap

sudo chown 4755 /usr/bin/dumpcap

sudo chgrp wireshark /usr/bin/dumpcap

sudo chmod 755 /usr/bin/dumpcap

sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/dumpcap

配置

基站配置

原本基站配置文件在srsRan_Project/configs目录下

在srsRan_Project/build/apps/gnb使用配置文件n1.yml

n1.yml

# This example configuration outlines how to configure the srsRAN Project gNB to create a single TDD cell

# transmitting in band 78, with 20 MHz bandwidth and 30 kHz sub-carrier-spacing. A USRP B200 is configured

# as the RF frontend using split 8. Note in this example an external clock source is not used, so the sync

# is not defined and the default is used.

cu_cp:

amf:

#addr: 127.0.1.100

#addr: 192.168.91.39

addr: 10.14.209.1     //改为本机配置ip地址

#port: 9090

#bind_addr: 192.168.91.39

bind_addr: 10.14.209.1  //改为本机配置ip地址

supported_tracking_areas:

- tac: 100

plmn_list:

- plmn: "00101"

tai_slice_support_list:

- sst: 1

ru_sdr:

device_driver: uhd

device_args: type=b200,num_recv_frames=64,num_send_frames=64

srate: 23.04

otw_format: sc12

tx_gain: 80

rx_gain: 40

cell_cfg:

dl_arfcn: 431300 #432270  step : 20

band: 1

channel_bandwidth_MHz: 10   # to 10

common_scs: 15    # to 30

plmn: "00101"

tac: 100

pci: 1

log:

filename: /tmp/gnb.log

all_level: debug

pcap:

mac_enable: false

mac_filename: /tmp/gnb_mac.pcap

ngap_enable: false

ngap_filename: /tmp/gnb_ngap.pcap

核心网配置

在终端中输入 ifconfig 命令并回车即可查看网络连接状态，记录下当前运行open5gs的主机ip地址与网网卡名称。

编辑/etc/open5gs目录下的的amf.yaml 、 smf.yaml、 upf.yaml、nrf.yaml ：

(MCC、MNC、TAC是否和基站对应上 这三个参数我使用的是001 01 100)

AMF

logger:

file:

path: /var/log/open5gs/amf.log

#  level:info   # fatal|error|warn|info(default)|debug|trace

global:

max:

ue: 1024  # The number ofUE can be increased depending on memory size.

#   peer: 64

amf:

sbi:

server:

- address: 127.0.0.5

port: 7777

client:

#     nrf:

#       - uri: http://127.0.0.10:7777

scp:

- uri: http://127.0.0.200:7777

ngap:

server:

- address: 10.14.209.1//修改为本机网卡ip

metrics:

server:

- address: 127.0.0.5

port: 9090

guami:

- plmn_id:

mcc: 001//记得改mcc和mnc

mnc: 01

amf_id:

region: 2

set: 1

tai:

- plmn_id:

mcc: 001

mnc: 01

tac: 100//tac修改

plmn_support:

- plmn_id:

mcc: 001

mnc: 01

s_nssai:

- sst: 1//记得配ue的时候检查

security:

integrity_order : [ NIA2, NIA1, NIA0 ]

ciphering_order : [ NEA0, NEA1, NEA2 ]

network_name:

full: Open5GS

short: Next

amf_name: open5gs-amf0//amf名字，基站配置要改

time:

#   t3502:

#     value: 720   # 12 minutes * 60 = 720 seconds

t3512:

value: 540    # 9 minutes * 60= 540 seconds

SMF

logger:

file:

path: /var/log/open5gs/smf.log

#  level:info   # fatal|error|warn|info(default)|debug|trace

global:

max:

ue: 1024  # The number ofUE can be increased depending on memory size.

#   peer: 64

smf:

sbi:

server:

- address: 127.0.0.4

port: 7777

client:

#     nrf:

#       - uri: http://127.0.0.10:7777

scp:

- uri: http://127.0.0.200:7777

pfcp:

server:

- address: 127.0.0.4

client:

upf:

- address: 10.129.97.232 //修改为本机网卡ip

gtpc:

server:

- address: 127.0.0.4

gtpu:

server:

- address: 127.0.0.4

metrics:

server:

- address: 127.0.0.4

port: 9090

session:

- subnet: 10.45.0.0/16

gateway: 10.45.0.1

- subnet: 2001:db8:cafe::/48

gateway: 2001:db8:cafe::1

dns:

- 8.8.8.8

- 8.8.4.4

- 2001:4860:4860::8888

- 2001:4860:4860::8844

mtu: 1400

#  p-cscf:

#    -127.0.0.1

#    -::1

#  ctf:

#   enabled: auto   # auto(default)|yes|no

freeDiameter: /etc/freeDiameter/smf.conf

UPF

logger:

file:

path: /var/log/open5gs/upf.log

#  level:info   # fatal|error|warn|info(default)|debug|trace

global:

max:

ue: 1024  # The number ofUE can be increased depending on memory size.

#   peer: 64

upf:

pfcp:

server:

- address: 10.129.97.232//修改为本机网卡ip

client:

#     smf:     #  UPF PFCP Client try to associate SMF PFCPServer

#       - address: 127.0.0.4

gtpu:

server:

- address: 127.0.1.100//修改为127.0.1.100

#     - address: 127.0.0.7

session:

- subnet: 10.45.0.0/16

gateway: 10.45.0.1

- subnet: 2001:db8:cafe::/48

gateway: 2001:db8:cafe::1

metrics:

server:

- address: 127.0.0.7

port: 9090

NRF

logger:

file:

path: /var/log/open5gs/nrf.log

#  level:info   # fatal|error|warn|info(default)|debug|trace

global:

max:

ue: 1024  # The number ofUE can be increased depending on memory size.

#   peer: 64

nrf:

serving:  # 5G roamingrequires PLMN in NRF

- plmn_id:

mcc: 001//记得改mcc和mnc

mnc: 01

sbi:

server:

- address: 127.0.0.10

port: 7777

UE信息添加

浏览器输入 localhost:9999进入WebUI界面

账号：admin

密码：1423

手动添加用户信息

##接入UE的apn设置为：internet

imsi：001010000000001

key：00112233445566778899aabbccddeeff

opc：000102030405060708090a0b0c0d0e0f

添加用户信息时,只用ipv4选择ipv4，要用ipv4和ipv6时选择ipv4v6，可给每张卡分配固定ip地址

电台：

脚本

nat.sh

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.45.0.0/16 ! -o ogstun -j MASQUERADE

sudo ip6tables -t nat -A POSTROUTING -s 2001:db8:cafe::/48 ! -o ogstun -j MASQUERADE

#sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.45.0.0/16 ! -o ogstun -j ACCEPT

#sudo ip6tables -t nat -A POSTROUTING -s 2001:db8:cafe::/48 ! -o ogstun -j ACCEPT

sudo ufw status

sudo ufw disable

sudo ufw status

capture_packet.sh

使用wireshark循环抓包，可配置循环抓包周期

#!/bin/bash

# 设置抓包的持续时间（单位秒）

CAPTURE_DURATION=$((3600*2))

# 设置保存抓包数据的目录

CAPTURE_DIR="/home/kk/networkData"

# 检查目录是否存在，如果不存在则创建

if [ ! -d "$CAPTURE_DIR" ]; then

mkdir -p "$CAPTURE_DIR"

fi

# 无限循环，每隔一小时执行一次抓包

while true; do

# 获取当前时间作为文件名

FILENAME=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")

CAPTURE_FILE="$CAPTURE_DIR/${FILENAME}_capture.pcap"

# 使用 sudo -u kk 来以 kk 用户的身份运行 tshark

sudo -u kk tshark -i any -a duration:$CAPTURE_DURATION -w "$CAPTURE_FILE"

# 等待一段时间，确保文件写入完成

sleep 10

done

deleteNetworkData.sh

自动删除抓包数据，使得抓包数据占用空间不会无限大，可配置抓包数据占用内存空间范围

#!/bin/bash

# 设置目录路径

DIR_PATH="/home/kk/networkData"

# 设置文件空间的限制大小（单位：MB）

LIMIT_SIZE=6000

TARGET_SIZE=3000

# 无限循环

while true; do

# 获取目录下所有文件的总大小（单位：KB）

TOTAL_SIZE=$(du -sm "$DIR_PATH" | awk '{print $1}')

# 检查总大小是否超过了限制大小

if [ "$TOTAL_SIZE" -gt "$LIMIT_SIZE" ]; then

echo "目录空间超过了限制大小，开始删除日期较久远的文件..."

# 获取目录下所有文件的路径，并按照修改时间排序（最旧的在前）

OLD_FILES=$(find "$DIR_PATH" -type f -printf '%T@ %p\n' | sort -n | awk '{print $2}')

# 删除日期较久远的文件，直到目录大小小于目标大小

for file in $OLD_FILES; do

echo "删除文件：$file"

rm -f "$file"

# 重新计算目录大小

TOTAL_SIZE=$(du -sk "$DIR_PATH" | awk '{print $1}')

# 如果目录大小小于目标大小，则退出循环

if [ "$TOTAL_SIZE" -le "$TARGET_SIZE" ]; then

echo "目录空间已小于目标大小，停止删除文件。"

break

fi

done

else

echo "目录空间未超过限制大小，无需删除文件。"

fi

# 暂停10秒

sleep 3600

done

rungnb.sh

运行基站，断开后自动再次执行

#!/bin/bash

# 改变路径

cd /home/kk/srsRAN_Project-main/build/apps/gnb

while true; do

./gnb -c n1.yml

if [ $? -ne 0 ];then

echo "restart1"

else

echo "restart2"

fi

sleep 5

done

runopen5gs.sh

运行核心网

#!/bin/bash

# 定义一个数组，包含所有要启动的 open5gs 服务

declare -a services=(

"open5gs-amfd.service"

"open5gs-hssd.service"

"open5gs-nssfd.service"

"open5gs-scpd.service"

"open5gs-smfd.service"

"open5gs-upfd.service"

"open5gs-ausfd.service"

"open5gs-mmed.service"

"open5gs-pcfd.service"

"open5gs-sgwcd.service"

"open5gs-udmd.service"

"open5gs-bsfd.service"

"open5gs-nrfd.service"

"open5gs-pcrfd.service"

"open5gs-sgwud.service"

"open5gs-udrd.service"

"open5gs-seppd.service"

"open5gs-webui.service"

)

# 遍历数组，启动每个服务

for service in "${services[@]}"; do

echo "Starting ${service}..."

sudo systemctl start "$service"

if [ $? -eq 0 ]; then

echo "${service} started successfully."

else

echo "Failed to start ${service}."

fi

done

echo "All Open5GS services have been attempted to start."

stopopen5gs.sh

关闭核心网

#!/bin/bash

# 定义一个数组，包含所有要停止的 open5gs 服务

declare -a services=(

"open5gs-amfd.service"

"open5gs-hssd.service"

"open5gs-nssfd.service"

"open5gs-scpd.service"

"open5gs-smfd.service"

"open5gs-upfd.service"

"open5gs-ausfd.service"

"open5gs-mmed.service"

"open5gs-pcfd.service"

"open5gs-sgwcd.service"

"open5gs-udmd.service"

"open5gs-bsfd.service"

"open5gs-nrfd.service"

"open5gs-pcrfd.service"

"open5gs-sgwud.service"

"open5gs-udrd.service"

"open5gs-seppd.service"

"open5gs-webui.service"

)

# 遍历数组，停止每个服务

for service in "${services[@]}"; do

echo "Stopping ${service}..."

sudo systemctl stop "$service"

if [ $? -eq 0 ]; then

echo "${service} stopped successfully."

else

echo "Failed to stop ${service}."

fi

done

echo "All Open5GS services have been attempted to stop."

整体系统使用和停止脚本

start.sh

开启仿真网络（包含基站+核心网+nat配置+抓包功能），此后需要重启网络再次执行本脚本即可

#!/bin/bash

pkill -9 -f "bash .*rungnb.sh"

pkill -9 -f "bash .*deleteNetworkData.sh"

pkill -9 -f "bash .*capture_packets.sh"

cd /home/kk

# 运行 stopopen5gs.sh 并检查是否成功

echo "Running stopopen5gs.sh..."

bash stopopen5gs.sh

if [ $? -ne 0 ]; then

echo "stopopen5gs.sh failed. Exiting..."

exit 1

fi

echo "stopopen5gs.sh executed successfully."

# 运行 nat.sh 并检查是否成功

echo "Running nat.sh..."

bash nat.sh

if [ $? -ne 0 ]; then

echo "nat.sh failed. Exiting..."

exit 1

fi

echo "nat.sh executed successfully."

# 运行 runopen5gs.sh 并检查是否成功

echo "Running runopen5gs.sh..."

bash runopen5gs.sh

if [ $? -ne 0 ]; then

echo "runopen5gs.sh failed. Exiting..."

exit 1

fi

echo "runopen5gs.sh executed successfully."

# 在新的 GNOME 终端窗口中运行 rungnb.sh

echo "Opening new GNOME terminal window to run rungnb.sh..."

gnome-terminal -- bash -c "bash rungnb.sh; exec bash"

# 在新的 GNOME 终端窗口中运行 capture_packets.sh

echo "Opening new GNOME terminal window to run capture_packets.sh..."

gnome-terminal -- bash -c "bash capture_packets.sh; exec bash"

# 在新的 GNOME 终端窗口中运行 deleteNetworkData.sh

echo "Opening new GNOME terminal window to run deleteNetworkData.sh..."

gnome-terminal -- bash -c "bash deleteNetworkData.sh; exec bash"

echo "All scripts executed successfully."

stop.sh

关闭仿真网络

#!/bin/bash

pkill -9 -f "bash .*rungnb.sh"

pkill -9 -f "bash .*deleteNetworkData.sh"

pkill -9 -f "bash .*capture_packets.sh"

cd /home/kk

# 运行 stopopen5gs.sh 并检查是否成功

echo "Running stopopen5gs.sh..."

bash stopopen5gs.sh

if [ $? -ne 0 ]; then

echo "stopopen5gs.sh failed. Exiting..."

exit 1

fi

echo "stopopen5gs.sh executed successfully."

使用

外部接口

首先用网线连接本系统机器和地面设备（本系统机器只有一个网口，后续连多台机器需要借助路由器）

连接后设置本机器和地面设备机器位于同一网段下，然后能够ping通说明连接无误 ，5G系统服务器开机后首先接网线到通号内网服务器上，然后配置本机和内网在一个网段下，要保证本机器使用的IP地址在内网中是空闲的， 配置完后通过ifconfig可以查到本机ip是否配置成功，可以查到这个网络接口名称，然后ping一下内网的服务器ip,能ping通就往下走。

一定要检查能不能ping通再往下进行！

系统启停

对所有可执行脚本都赋予可执行权限，各个脚本内的文件路径需要适当修改

随后执行start.sh脚本即可完成网络启动，启动后如图

后续如果要关闭网络可执行stop.sh脚本，如果要重启网络则再次执行start.sh脚本

RBC侧电台IP识别功能

在nat.sh脚本打开第三第四行注释，同时关闭第五第六行注释

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.45.0.0/16 ! -o ogstun -j MASQUERADE

sudo ip6tables -t nat -A POSTROUTING -s 2001:db8:cafe::/48 ! -o ogstun -j MASQUERADE

#sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.45.0.0/16 ! -o ogstun -j ACCEPT

#sudo ip6tables -t nat -A POSTROUTING -s 2001:db8:cafe::/48 ! -o ogstun -j ACCEPT

sudo ufw status

sudo ufw disable

sudo ufw status

修改后重启仿真网络电脑。此后，在RBC主机添加路由配置（需要添加永久路由，如果添加的是临时路由，那么在插拔网线后配置就会失效，需要重新配置）

在RBC主机上

永久添加：

sudo vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0

添加10.45.0.0/16 via 192.168.182.1

sudo systemctl restart network

ip route查看是否添加成功

临时添加：

sudo ip route add 10.45.0.0/16 via 10.14.209.1

ip route查看是否添加成功